BEWERTUNGSVORLAGE

Auswertung Robotertauglichkeit

Strukturierte Vorlage zur Bewertung, ob eine Fläche für den Einsatz autonomer Reinigungsroboter geeignet ist. Bewertet werden Fläche, Infrastruktur, Laufwege, Hindernisse und Organisation. Füllen Sie die Vorlage vor Ort aus und ermitteln Sie am Ende einen Gesamt-Eignungswert.

|  | Objekt- & Bewertungsangaben |
| --- | --- |

| Objekt / Standort |  |
| --- | --- |
| Anschrift |  |
| Branche / Nutzungsart | z. B. Krankenhaus, Handel, Logistik, Büro |
| Zu reinigende Fläche (m²) |  |
| Angedachter Robotertyp | z. B. Scheuersaugroboter, Kehrroboter, Staubsaugroboter |
| Bewertet von |  |
| Datum der Begehung |  |

|  | Bewertungsschlüssel |
| --- | --- |

Bewerten Sie jedes Kriterium mit 0, 1 oder 2 Punkten. Tragen Sie den Wert in die Spalte „Bew.“ ein und notieren Sie Auffälligkeiten in der Spalte „Anmerkung“.

|  | 2 – geeignet | Anforderung erfüllt, kein Anpassungsbedarf. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 – bedingt geeignet | Einsatz möglich, aber Anpassung oder Vorbereitung nötig. |
|  | 0 – kritisch / ungeeignet | Anforderung nicht erfüllt, Einsatz derzeit nicht sinnvoll. |

|  | 1 Fläche |
| --- | --- |

| Kriterium | Prüfhinweis | Bew. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Flächengröße | Ist die zusammenhängende Reinigungsfläche groß genug für einen wirtschaftlichen Robotereinsatz (Richtwert ab ca. 400–500 m²)? |  |  |
| Bodenbelag | Hartboden geeignet (Fliesen, PVC, Beton, Vinyl)? Hochflorteppich, spiegelnde oder stark strukturierte Böden sind kritisch. |  |  |
| Flächengeometrie | Offene, rechteckige Flächen sind ideal. Verwinkelte Grundrisse mit vielen Nischen senken die Flächenleistung. |  |  |
| Bodenzustand | Ebener Boden ohne starke Unebenheiten, Löcher, lose Kabel oder Nässe? |  |  |
| Fugen & Übergänge | Sind Fugen, Türschwellen und Bodenübergänge < 1,5–2 cm und überfahrbar? |  |  |
| Zwischensumme (max. 10 Punkte) |  | / 10 |  |

|  | 2 Infrastruktur |
| --- | --- |

| Kriterium | Prüfhinweis | Bew. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Stromversorgung | Steckdose für die Ladestation in geeigneter Position (dauerhaft, frei zugänglich) vorhanden? |  |  |
| Dockingplatz | Fester, geschützter Stellplatz für Lade-/Dockingstation verfügbar? |  |  |
| WLAN / Konnektivität | Flächendeckendes WLAN oder Mobilfunk für Telemetrie, Updates und Monitoring vorhanden? |  |  |
| Wasser & Abwasser | Für Nassreiniger: Zugang zu Frischwasser und Entsorgung von Schmutzwasser in der Nähe? |  |  |
| Aufzüge / Ebenen | Bei mehreren Etagen: aufzugfähiger Roboter bzw. Etagenlogistik geklärt? |  |  |
| Beleuchtung | Ausreichende, gleichmäßige Beleuchtung für die Sensorik (auch außerhalb der Betriebszeiten)? |  |  |
| Zwischensumme (max. 12 Punkte) |  | / 12 |  |

|  | 3 Laufwege & Navigation |
| --- | --- |

| Kriterium | Prüfhinweis | Bew. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gangbreiten | Sind Hauptwege breit genug (Richtwert ≥ 90–120 cm) für Fahrt und Wendemanöver? |  |  |
| Wendebereiche | Genügend Platz zum Drehen an Sackgassen und Ecken? |  |  |
| Rampen & Steigungen | Steigungen innerhalb der Gerätespezifikation (meist ≤ 5–8 %)? |  |  |
| Türen & Durchgänge | Türen ausreichend breit, überwiegend offen oder automatisiert? Feststeller möglich? |  |  |
| Orientierung | Genügend stabile Referenzpunkte/Wände für die Kartierung? Große leere Glashallen sind kritisch. |  |  |
| Zwischensumme (max. 10 Punkte) |  | / 10 |  |

|  | 4 Hindernisse & Umgebung |
| --- | --- |

| Kriterium | Prüfhinweis | Bew. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Feste Hindernisse | Möbel, Regale, Säulen klar abgegrenzt und kartierbar? |  |  |
| Wechselnde Hindernisse | Paletten, Rollcontainer, abgestellte Waren – wie häufig verändert sich das Umfeld? |  |  |
| Personen- & Publikumsverkehr | Wie stark ist der Betrieb während der geplanten Einsatzzeiten? Sicherheitssensorik ausreichend? |  |  |
| Glas & Spiegel | Große Glasfronten, Spiegel oder tiefschwarze Flächen, die Sensoren stören können? |  |  |
| Absturzkanten | Treppen, Laderampen, Gruben – zuverlässig durch Abstandssensorik erfassbar oder abgesichert? |  |  |
| Sauberkeitsgrad | Grober Schmutz, Nässe oder Verpackungsmüll, der vorab manuell entfernt werden muss? |  |  |
| Zwischensumme (max. 12 Punkte) |  | / 12 |  |

|  | 5 Organisation & Betrieb |
| --- | --- |

| Kriterium | Prüfhinweis | Bew. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Einsatzzeiten | Sind störungsarme Zeitfenster (nachts, betriebsfrei) für den autonomen Einsatz vorhanden? |  |  |
| Verantwortlichkeit | Ist eine feste Ansprechperson vor Ort für Betrieb, Fehlerbehebung und Nachreinigung benannt? |  |  |
| Personal & Akzeptanz | Ist das Reinigungspersonal eingebunden und dem Robotereinsatz gegenüber offen? |  |  |
| Wartung & Service | Sind Reinigung des Roboters, Verbrauchsmaterial und Service-Intervalle organisierbar? |  |  |
| Sicherheit & Datenschutz | Arbeitssicherheit (Kollision, Nässe) und Kamera-/Datenschutzfragen geklärt? |  |  |
| Dokumentation | Wird die Reinigungsleistung (Reports/Nachweise) benötigt und kann sie ausgewertet werden? |  |  |
| Zwischensumme (max. 12 Punkte) |  | / 12 |  |

|  | Gesamtauswertung |
| --- | --- |

Übertragen Sie die Zwischensummen der fünf Bereiche und ermitteln Sie den Gesamtwert. Die maximale Punktzahl beträgt 56 Punkte.

| Bereich | Erreichte Punkte | Maximum |
| --- | --- | --- |
| 1 Fläche |  | 10 |
| 2 Infrastruktur |  | 12 |
| 3 Laufwege & Navigation |  | 10 |
| 4 Hindernisse & Umgebung |  | 12 |
| 5 Organisation & Betrieb |  | 12 |
| Gesamt |  | 56 |

|  | Einordnung des Ergebnisses |
| --- | --- |

|  | Punkte | Bewertung | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45 – 56 | Gut geeignet | Robotereinsatz empfehlenswert. Pilotphase planen, Details finalisieren. |
|  | 31 – 44 | Bedingt geeignet | Einsatz möglich nach gezielten Anpassungen. Kritische 0-/1-Kriterien zuerst lösen. |
|  | 0 – 30 | Derzeit ungeeignet | Grundlegende Voraussetzungen fehlen. Erst Rahmenbedingungen schaffen, dann neu bewerten. |

|  | Fazit & nächste Schritte |
| --- | --- |

Wichtigste Erkenntnisse & kritische Punkte:

Empfohlene Maßnahmen / nächste Schritte: